# Laboratorinis darbas Nr. 4.

# Slėgio jutiklio LPS25HB nuskaitymas per I2C sąsają.

Turinys

1	Darbo tikslai	2

2	Analoginio signalo įvestis	2

3	Signalo generavimas panaudojant Skaitmeninį-Analoginį Keitiklį (SAK, angl. DAC)	5

3.1	Prievadų funkcijų konfigūravimas	5

3.2	Taktavimo sistemos konfigūravimas (Clock system configuration)	7

3.3	Signalo generavimo laikmačio konfigūravimas	7

3.4	Keil projekto šablono generavimas	9

3.5	Projekto šablono papildymas C programos tekstu	9

3.5.1	Kuriamo programos kodo paskirtis	9

3.5.2	Programinė įranga	10

3.6	Programos veikimo tikrinimas	11

4	Užduotys	11

5	Priedas 1. Skaitmeninio kodo konvertavimas į įtampos vienetus	12

# Darbo tikslai

- Išmokti realizuoti analoginio signalo kvantavimą ir diskretizavimą užsiduota sparta (diskretizavimo dažniu), panaudojant ASK (Analoginį-Skaitmeninį Keitiklį, angl. ADC);

- Išmokti realizuoti analoginio bet kokios formos signalo generavimą su užduotais parametrais (dažniu ir amplitude), panaudojant SAK (Skaitmeninį-Analoginį- Keitiklį, angl. DAC)

# Analoginio signalo įvestis

Kamami makete yra prijungtas skaitmeninis slėgio sensorius LPS25HB (MEMS pressure sensor), kuris matuoja slėgį bei temperatūra.

Parodysime, kaip išmatuoti LDR1 varžą. Tam pradžioje išmatuosime įtampą prievade PA1, o paskui pasinaudodami VDD ir R8 vertėmis apskaičiuosime varžą naudodami išraišką (išvedama iš varžinio daliklio įtampos perdavimo lygties)

RLDR=VPA1VDD-VPA1R8,						(1)

čia maketo maitinimo įtampa VDD=3,3 V, atraminė varža R8=10 kΩ.

ASK gali būti nuskaitomas nuolatinės apklausos būdu (polling), aptarnaujant pertrauktį iš keitiklio arba panaudojant tiesioginių mainų kanalą. Kiekvieno iš būdų realizavimui galima naudoti atitinkamas HAL bibliotekos funkcijas ir pavyzdinį šabloną. Programų pavyzdžių šablonų galima rasti kataloge C:\Users\XXX\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L0_V1.11.3\Projects\NUCLEO-L073RZ\Examples\I2C\. * XXX yra katalogas, priskirtas Windows sistemos vartotojui „User“ darbiniame kompiuteryje.

Panagrinėsime pavyzdį, kaip kas 1 sekunde nuskaitomi skaitmeninio sensoriaus LPS25HB temperatūros duomenys naudojantis I2C sąsaja bei laikmačiu (TIMER 2). Atsisiuskite pavyzdinį projektą iš Github svetainės:

https://github.com/euronymous1991/LPS25HB_MCU_LAB

| Failo pavadinimas | Atliekama funkcija |
| --- | --- |
| 4DIG_7SEG_DISPLAY.c 4DIG_7SEG_DISPLAY.h | 4 skaitmenų 7 segmentų ekranėlio aptarnavimas |
| LPS25HB.c LPS25HB.h | Skaitmeninio LPS25HB sensoriaus aptarnavimas |

Toliau detaliau aptarsime LPS25HB.c ir LPS25HB.h failus, bei kaip jų pagalba nuskaitomi temperatūros rodmenys, žemiau pateikti šių failų kodai:

LPS25HB.h

/*---------------------Adresai------------------------------------------*/ #define LPS25HB_ADDRESS 0x5C << 1 //Note that SA0 = 0 so address is 1011101 and not 1011100 #define LPS25HB_DEVICE_ID 0xBD //Device ID, the value in the WHO_AM_I Register /*---------------------Registrai-------------------------------*/ #define LPS25HB_WHO_AM_I 0x0F //Who am I register location #define LPS25HB_STATUS_REG 0x27 //Tells whether the Pressure Data is ready or is being overrun #define LPS25HB_TEMP_OUT_L 0x2B // Temperature output value (LSB) #define LPS25HB_TEMP_OUT_H 0x2C // Temperature output value (MSB) #define LPS25HB_CTRL_REG1 0x20 //Contains PD, BDU and more #define LPS25HB_CTRL_REG2 0x21 //Contains one-shot mode and FIFO settings #define LPS25HB_RES_CONF 0x10 //Pressure and temperature Resolution /*---------------------Konfiguraciniai bitai--------------------------------*/ #define LPS25HB_CTRL_REG1_PD 0x80 //Power Down when 0, active mode when 1 (Default 0) #define LPS25HB_CTRL_REG2_ONE_SHOT 0x1 //One shot mode enabled, obtains a new dataset #define LPS25HB_RES_CONF_AVGP0 0x1 //Pressure resolution Configuration #define LPS25HB_RES_CONF_AVGP1 0x2 //Pressure resolution Configuration #define LPS25HB_STATUS_REG_PDA 0x2 //Pressure data available /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PFP */ uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle); float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle); /* USER CODE END PFP */

LPS25HB.c

#include "main.h" #include "LPS25HB.h" uint8_t chipID; uint8_t datatowrite = 0; uint8_t TEMP_OUT_H, TEMP_OUT_L; // RAW DATA int16_t val; uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle){ // Pradzioje patikriname ID HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_WHO_AM_I, 1, & chipID, 1, 1000); if ( chipID != LPS25HB_DEVICE_ID) { return 1;} //jei ID nesutampa inicializacija nutraukiama datatowrite = LPS25HB_CTRL_REG1_PD; if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG1, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } return 0; } float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle) { datatowrite = LPS25HB_CTRL_REG2_ONE_SHOT; // One shot mode if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG2, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, 0x2B, 1, &TEMP_OUT_L, 1, 100); HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, 0x2C, 1, &TEMP_OUT_H, 1, 100); val = (TEMP_OUT_H << 8) ¦ (TEMP_OUT_L); return 42.5f + val / 480.0f; }

LPS25HB.h preambulės faile surašyti reikalingi adresai, registrai bei konfiguraciniai bitai reikalingi temperatūros nuskaitymui, ši informacija yra paimta iš LPS25HB datasheet registro žemėlapio (Register mapping).

Bei dviejų vienintelių funkcijų prototipai:

uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

ir

float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

LPS25HB.c faile yra pateikiamas prieš tai minėtų dviejų funkcijų kodai. LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

Ši funkcija skirta sensoriaus inicializavimui panagrinėkime šią funkcija atidžiau.

uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle){ // Pradzioje patikriname ID HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_WHO_AM_I, 1, & chipID, 1, 1000); if ( chipID != LPS25HB_DEVICE_ID) { return 1;} //jei ID nesutampa inicializacija nutraukiama datatowrite = LPS25HB_CTRL_REG1_PD; if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG1, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } return 0; }

LPS25HB turi naudinga registrą pavadinimu WHO_AM_I (0Fh), kurį nuskaičius gaunamas sensoriaus ID, kuris LPS25HB atveju turėtų būti 1011 1101 (0xBD).

Tai galima atlikti pasinaudojant žemiau pavaizduota funkcija:

HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_WHO_AM_I, 1, &chipID, 1, 1000);

Naudojantis šia funkcija nuskaitomas LPS25HB_WHO_AM_I registre esanti reikšmė kuri išsaugoma kintamajame chipID, jeigu registre esanti reikšmė nesutampa su datasheet pažymėta reikšme tai yra 0xBD, tolimesnė LPS25HB inicializacija yra beprasmė, dėl to išeinama iš funkcijos ir pranešamas klaidos pranešimas šiuo atveju return 1.

if ( chipID != LPS25HB_DEVICE_ID) { return 1;} //jei ID nesutampa inicializacija nutraukiama

Atkreipkime dėmesį į registrą CTRL_REG1 (20h)

CTRL_REG1 (20h) registre vyriausio bito (PD) pagalba galima aktyvuoti arba deaktyvuoti sensorių, kaip matome iš datasheet, pradinė vertė yra nulis, kas reiškia, kad sensorius yra neaktyvus. Norint atlikti sensoriaus aktyvacijai iš LPS25HB.h paimamas konfiguracinis bitas:

#define LPS25HB_CTRL_REG1_PD 0x80 //Power Down when 0, active mode when 1 (Default 0)

Ir įrašomas į CTRL_REG1 registrą naudojantis žemiau pateikta funkcija:

datatowrite = LPS25HB_CTRL_REG1_PD; if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG1, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; }

Jei komunikacija tarp sensoriaus ir mikrovaldiklio nepavyksta ir HAL_I2C_Mem_Write funkcija gražina ne HAL_OK statusą, išmetamas klaidos pranešimas (return 1), jei viskas įvyksta be klaidų baigdami inicializacijos procedūrą gražiname 0 (return 0).

Taip pat galima atkreipti dėmesį į kitus konfigūracinius bitus kaip ODR [2:0], kurių pagalba galima konfigūruoti duomenų nuskaitymo dažnį tačiau šiam pavyzdžiui LPS25HB bus naudojamas „ONESHOT“ rėžimas, dėl to jų keisti šiai akimirkai nereikia ir galima palikti pradines vertes tai yra „000“.

Toliau projekte belieka vienintelė funkcija tai yra:

float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

Kuri atlieka temperatūros nuskaitymą, bei neapdorotų duomenų konvertavimą į Celsijus, panagrinėkime šią funkcija atidžiau.

float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle) { datatowrite = LPS25HB_CTRL_REG2_ONE_SHOT; // One shot mode if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG2, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, 0x2B, 1, &TEMP_OUT_L, 1, 100); HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, 0x2C, 1, &TEMP_OUT_H, 1, 100); val = (TEMP_OUT_H << 8) ¦ (TEMP_OUT_L); return 42.5f + val / 480.0f; }

Kaip buvo pastebėta iš registro CTRL_REG1 jei parenkiamas „ONESHOT“ veikimo rėžimas reikia pasinaudoti CTRL_REG2 registru norint gauti kiekvieną kartą naujus duomenis iš LPS25HB sensoriaus. CTRL_REG2 (21h) registras:

Norint kad LPS25HB išduotų naujus duomenis ONE_SHOT rėžimu, CTRL_REG2 registro jauniausiame bite ONE_SHOT reikia įrašyti vienetą, kurį galima pasiimti iš LPS25HB.h failo.

#define LPS25HB_CTRL_REG2_ONE_SHOT 0x1 //One shot mode enabled, obtains a new dataset

Bei jį įrašyti panašiu principu kaip inicializacijoje:

datatowrite = LPS25HB_CTRL_REG2_ONE_SHOT; // One shot mode if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG2, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; }

Tai padarius naujausi temperatūros duomenys atsiranda temperatūros registruose kuriuos galima nuskaityti, temperatūros sensorius yra 16 bitų, dėl to šie duomenys yra saugomi dvejuose registruose TEMP_OUT_L(2Bh) LSB dalis ir TEMP_OUT_H(2Ch) MSB dalis.

Šie abu registrai nuskaitomi dvejomis funkcijomis ir išsaugomi kintamuosiuose TEMP_OUT_L ir TEMP_OUT_H.

HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, 0x2B, 1, &TEMP_OUT_L, 1, 100); HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, 0x2C, 1, &TEMP_OUT_H, 1, 100);

Stabdymo tašką (breakpoint) kaip parodyta žemiau ir derinimo režime kintamųjų peržiūros lange patikrinkite, kaip priklauso ASK išmatuojamas kodas (ADCpa1), suskaičiuota įtampa (Vpa1) ir suskaičiuota fotorezistoriaus varža (Rldr), priklausomai nuo LDR1 apšvietimo. Apšvietimą galima kaitalioti pridengiant lapeliu LDR1 korpusą.

# Užduotys

- Pakeiskite programa taip jog 4 skaitmenų 7 segmentų ekranėlyje būtų atvaizduojama temperatūra su kableliu, temperatūros duomenys turi būti atnaujinami tokiu pri.

- Sukurkite naują funkciją kurios pagalba būtų nuskaitomi slėgio (mBar) duomenys, bei jie atvaizduojami 4 skaitmenų 7 segmentų ekranėlyje.

- Pakeiskite programą taip kad kiekvieną kartą paspaudus mygtuką pasikeistų ekrane atvaizduojami duomenys iš slėgio į temperatūra ir atgal.