# Laboratorinis darbas Nr. 4.

# Slėgio jutiklio LPS25HB nuskaitymas per I2C sąsają.

Turinys

1	Darbo tikslai	1

2	LPS25HB temperatūros nuskaitymas	1

3	Užduotys	14

# Darbo tikslai

- Išmokti nuskaityti bei apdoroti skaitmeninių sensorių duomenis per I2C sąsają.

# LPS25HB temperatūros nuskaitymas

Kamami (KA-Nucleo-Multisensor - shield for STM32 Nucleo with display and MEMS sensors) makete per I2C sąsaja yra prijungtas skaitmeninis slėgio sensorius LPS25HB (angl. MEMS pressure sensor), kuris matuoja slėgį bei temperatūra.

Panagrinėsime pavyzdinį projektą kuriame 1-os sekundės periodiškumu per I2C sąsaja nuskaitomi skaitmeninio sensoriaus (LPS25HB) temperatūros duomenys kurie sveikąją forma (be kablelio) atvaizduojami Kamami makete sumontuotame 4 skaitmenų 7 segmentų ekranėlyje. Atsisiųskite pavyzdinį projektą iš svetainės Github.com:

https://github.com/euronymous1991/LPS25HB_MCU_LAB

1 lentelė. Projekte naudojamų papildomų failų funkcijos

| Failo pavadinimas | Atliekama funkcija |
| --- | --- |
| Core/Src/4DIG_7SEG_DISPLAY.c Core/Inc/4DIG_7SEG_DISPLAY.h | 4 skaitmenų 7 segmentų ekrano aptarnavimo C kodas |
| Core/Src/LPS25HB.c Core/Inc/LPS25HB.h | Skaitmeninio LPS25HB sensoriaus aptarnavimo C kodas |

Toliau detaliau aptarsime LPS25HB.c ir LPS25HB.h failus, bei kaip jų pagalba nuskaitomi LPS25HB temperatūros duomenys, žemiau pateikti šių failų kodai:

LPS25HB.c

#include "main.h" #include "LPS25HB.h" uint8_t chipID; uint8_t datatowrite = 0; uint8_t TEMP_OUT_H, TEMP_OUT_L; // RAW DATA int16_t val; uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle){ // Pradzioje patikriname ID HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_WHO_AM_I, 1, & chipID, 1, 1000); if ( chipID != LPS25HB_DEVICE_ID) { return 1;} //jei ID nesutampa inicializacija nutraukiama datatowrite = 0x01<<7; //power on PD if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG1, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } return 0; } float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle) { datatowrite = 0x01<<0; // One shot mode if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG2, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_TEMP_OUT_L, 1, &TEMP_OUT_L, 1, 100); HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_TEMP_OUT_H, 1, &TEMP_OUT_H, 1, 100); val = (TEMP_OUT_H << 8) ¦ (TEMP_OUT_L); return 42.5f + val / 480.0f; }

LPS25HB.h

/*---------------------Adresai------------------------------------------*/ #define LPS25HB_ADDRESS 0x5C << 1 //Note that SA0 = 0 so address is 1011101 and not 1011100 #define LPS25HB_DEVICE_ID 0xBD //Device ID, the value in the WHO_AM_I Register /*---------------------Registrai-------------------------------*/ #define LPS25HB_WHO_AM_I 0x0F //Who am I register location #define LPS25HB_STATUS_REG 0x27 //Tells whether the Pressure Data is ready or is being overrun #define LPS25HB_TEMP_OUT_L 0x2B // Temperature output value (LSB) #define LPS25HB_TEMP_OUT_H 0x2C // Temperature output value (MSB) #define LPS25HB_CTRL_REG1 0x20 //Contains PD, BDU and more #define LPS25HB_CTRL_REG2 0x21 //Contains one-shot mode and FIFO settings #define LPS25HB_RES_CONF 0x10 //Pressure and temperature Resolution /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PFP */ uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle); float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle); /* USER CODE END PFP */

LPS25HB.h preambulės faile surašyti reikalingi adresai bei registrai reikalingi LPS25HB konfigūracijai norint nuskaityti temperatūrą, ši informacija yra paimta iš LPS25HB datasheet (LPS25HB_dokumentacija/LPS25HB_datasheet.pdf) registrų žemėlapio (Register mapping).

Bei dviejų vienintelių funkcijų prototipai:

uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

ir

float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

LPS25HB.c faile yra pateikiamas prieš tai minėtų dviejų funkcijų kodai. LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

Ši funkcija skirta sensoriaus inicializavimui panagrinėkime šią funkcija atidžiau.

uint8_t LPS25HB_Initialise(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle){ // Pradzioje patikriname ID HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_WHO_AM_I, 1, & chipID, 1, 1000); if ( chipID != LPS25HB_DEVICE_ID) { return 1;} //jei ID nesutampa inicializacija nutraukiama datatowrite = 0x01<<7; if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG1, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } return 0; }

LPS25HB turi naudinga registrą pavadinimu WHO_AM_I (0Fh), kurį nuskaičius gaunamas sensoriaus ID, kuris LPS25HB atveju turėtų būti 1011 1101 (0xBD).

Tai galima atlikti pasinaudojant žemiau pavaizduota funkcija:

HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_WHO_AM_I, 1, &chipID, 1, 1000);

Naudojantis šia funkcija nuskaitomas LPS25HB_WHO_AM_I registre esanti reikšmė kuri išsaugoma kintamajame chipID, jeigu registre esanti reikšmė nesutampa su datasheet pažymėta reikšme tai yra 0xBD, tolimesnė LPS25HB inicializacija yra beprasmė, dėl to išeinama iš funkcijos ir pranešamas klaidos pranešimas šiuo atveju return 1.

if ( chipID != LPS25HB_DEVICE_ID) { return 1;} //jei ID nesutampa inicializacija nutraukiama

Atkreipkime dėmesį į registrą CTRL_REG1 (20h)

CTRL_REG1 (20h) registre vyriausio bito (PD) pagalba galima aktyvuoti arba deaktyvuoti sensorių, kaip matome iš datasheet, pradinė vertė yra nulis, kas reiškia, kad sensorius yra neaktyvus. Norint atlikti sensoriaus aktyvacijai į vyriausiąjį bitą įrašomas loginis vienetas:

Ir įrašomas į CTRL_REG1 registrą naudojantis žemiau pateikta funkcija:

datatowrite = 0x01<<7; if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG1, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; }

Jei komunikacija tarp sensoriaus ir mikrovaldiklio nepavyksta ir HAL_I2C_Mem_Write funkcija gražina ne HAL_OK statusą, išmetamas klaidos pranešimas (return 1), jei viskas įvyksta be klaidų baigdami inicializacijos procedūrą gražiname 0 (return 0).

Taip pat galima atkreipti dėmesį į kitus konfigūracinius bitus kaip ODR [2:0], kurių pagalba galima konfigūruoti duomenų atnaujinimo dažnį tačiau šiam pavyzdžiui LPS25HB bus naudojamas „ONESHOT“ rėžimas, dėl to jų keisti šiai akimirkai nereikia ir galima palikti pradines vertes tai yra „000“.

Toliau projekte belieka vienintelė funkcija tai yra:

float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle);

Kuri atlieka temperatūros nuskaitymą, bei neapdorotų duomenų konvertavimą į Celsijus, panagrinėkime šią funkcija atidžiau.

float LPS25HB_Measure_Temperature(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle) { datatowrite = 0x01<<0; // One shot mode if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG2, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; } HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_TEMP_OUT_L, 1, &TEMP_OUT_L, 1, 100); HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_TEMP_OUT_H, 1, &TEMP_OUT_H, 1, 100); val = (TEMP_OUT_H << 8) ¦ (TEMP_OUT_L); return 42.5f + val / 480.0f; }

Kaip buvo pastebėta iš registro CTRL_REG1 jei parenkiamas „ONESHOT“ veikimo rėžimas reikia pasinaudoti CTRL_REG2 registru norint gauti kiekvieną kartą naujus duomenis iš LPS25HB sensoriaus. CTRL_REG2 (21h) registras:

Norint kad LPS25HB išduotų naujus duomenis ONE_SHOT rėžimu, CTRL_REG2 registro jauniausiame bite „ONE_SHOT“ reikia įrašyti loginį vienetą:

datatowrite = 0x01<<0; // One shot mode if (HAL_I2C_Mem_Write( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_CTRL_REG2, 1, &datatowrite, 1, 100) != HAL_OK) { return 1; }

Tai padarius naujausi LPS25HB temperatūros registruose yra atnaujinami temperatūros duomenys kuriuos galima tada nuskaityti, temperatūros sensorius yra 16 bitų, dėl to šie duomenys yra saugomi dvejuose registruose TEMP_OUT_L(2Bh) LSB dalis ir TEMP_OUT_H(2Ch) MSB dalis.

Šie abu registrai nuskaitomi dvejomis funkcijomis ir išsaugomi kintamuosiuose TEMP_OUT_L ir TEMP_OUT_H.

HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_TEMP_OUT_L, 1, &TEMP_OUT_L, 1, 100); HAL_I2C_Mem_Read( i2cHandle, LPS25HB_ADDRESS, LPS25HB_TEMP_OUT_H, 1, &TEMP_OUT_H, 1, 100);

Kurių duomenys po turi būti apjungiami viename short 16 bitų tipo kintamajame:

val = (TEMP_OUT_H << 8) ¦ (TEMP_OUT_L);

Pabandykime nuskaityti šias reikšmes:

| Šešioliktainis formatas | Dešimtainis formatas |
| --- | --- |

Matome kad nei šešioliktainiame nei dešimtainiame formate šie duomenys neneša mums suprantamos informacijos, tai yra dėl to nes šie duomenys neapdoroti (angl. RAW DATA), jų apdorojimas pavaizduotas žemiau,  (iškarpa iš failo LPS25HB_dokumentacija/ LPSHB_duomenu_interpretacija.pdf )

Naudojantis čia informacija gaunama funkcijos  (LPS25HB_Measure_Temperature) gražinama temperatūros vertė Celsijais.

return 42.5f + val / 480.0f;

Derinimo režime kintamųjų peržiūros lange patikrinkite, kaip kinta neapdoroti temperatūros duomenys (TEMP_OUT_L, TEMP_OUT_H, val) bei konvertuoti temperatūra Celsijais (temperatura). Temperatūra galima keisti priliečiant temperatūros jutiklį pirštu, taip jį šiek tiek sušildant.

O ekranėlyje turėtų būti matoma LPS25HB sensoriaus išmatuota temperatūra vertė be kablelio.

Naudodamiesi praeituose dvejuose laboratoriniuose įgautomis žiniomis savarankiškai išsiaiškinkite kaip šiame pavyzdiniame projekte veikia duomenų atvaizdavimas ekranėlyje, bei kaip yra sukonfigūruotas Timer2 laikmatis.

Taip pat programų pavyzdžių šablonų galima rasti kataloge C:\Users\XXX\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L0_V1.11.3\Projects\NUCLEO-L073RZ\Examples\I2C\. * XXX yra katalogas, priskirtas Windows sistemos vartotojui „User“ darbiniame kompiuteryje.

# Užduotys

- Pakeiskite programa taip jog 4 skaitmenų 7 segmentų ekranėlyje būtų atvaizduojama temperatūra su dviem skaičiais po kablelio (kablelis turi būti atvaizduojamas ekranėlyje).

- Sukurkite naują funkciją kurios pagalba būtų nuskaitomi slėgio (mBar) duomenys, bei jie atvaizduojami 4 skaitmenų 7 segmentų ekranėlyje.

- Pakeiskite duomenų nuskaitymo periodą, tokių principu: studento AIS kodo galutiniai du skaičiai * 100 ms. Pvz.: jei galiniai skaičiai yra 15 tai duomenys turi būti nuskaitomi kas 1.5s. Jei abu galiniai skaičiai yra 00 tai nuskaitymo periodas turi būti 0.1 sek.

- Pakeiskite programą taip kad kiekvieną kartą paspaudus mygtuką pasikeistų ekrane atvaizduojami duomenys iš slėgio į temperatūra ir atgal.